BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO 
           VI ĐIỀU KHIỂN VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 7 :                 
                  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM BUỔI 6 :

SINH VIÊN THỤC HIỆN : Nguyễn Minh Mẫn   - 21012961

: Đoàn Mạnh Tú           - 21007261

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PHẠM QUANG TRÍ 
                                               Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09, năm 2023

PHỤ LỤC

- Các yêu cầu của bài thực hành số 7 :

Yêu cầu 1 : Trong quyển báo cáo, dựa vào yêu cầu của bài tập đã chọn, phải vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng của toàn bộ hệ thống sử dụng vi điều khiển STM32

Yêu cầu 2 : Trong quyển báo cáo, trình bày rõ ràng lưu đồ giải thuật và sử dụng vi điều khiển STM32

Yêu cầu 3 : Nạp chương trình vào kit thí nghiệm STM32 và thực hiện cho chạy thử trên phần cứng trong phòng thực hành. Quay video clip minh chứng kết quả thực hiện, tải lên Youtube duy nhất 1 video clip (trường hợp minh chứng có nhiều video clip nhỏ thì sinh viên phải tự ghép lại thành 1 video clip tổng hợp ) và ghi liên kết và báo cáo.

Yêu cầu 4: Trong video clip phải có:

Thuyết minh mô tả quá trình thao tác thí nghiệm.

Trình bày kết nối dây giữa STM32 với các ngoại vi.

Trình bày chức năng từng dòng lệnh C trong mã nguồn của chương   trình điều khiển do người sử dụng bổ sung vào.

Trình bày và nhận xét về kết quả thí nghiệm.

***

1. Phải trình bày chi tiết quá trình mình làm thí nghiệm trên lớp như thế nào cho bài, thực hiện thế nào, chuẩn bị những gì cần,...

2. Phải trình bày cách thức kết nối từng dây giữa STM32 và modul dựa trên phần cứng đã ráp tại phòng, không dùng sơ đồ để giải thích

3. Phải giải thích ý nghĩa, chức năng của từng dòng (thiếu 1 dòng cũng bị trừ cho đến khi bị -2 điểm sẽ dừng). Chức năng nghĩa là nó dùng để làm gì, tại sao phải có nó chứ không phải nói lệnh đó là lệnh gì

4. Cuối cùng phải nhận xét là bài mình chạy thế nào so với yêu cầu bài tập

*******************************************************

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM BUỔI 7

BÀI TẬP MỨC ĐỘ 2 :

Viết chương trình cho STM32 sử dụng timer để tạo vòng lặp chính xác thời gian (Nhóm 2:767ms) Đoạn chương trình trong vòng lặp phải bao gồm lệnh đảo trạng thái của 1 led  và một lệnh tạo thời gian delay không đươc nhỏ hơn 90% giá trị của vòng lặp để thể hiện chương trình chạy đúng.

*******************************************************

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Yêu cầu 1: Dựa vào yêu cầu của bài tập đã chọn, vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng tối thiểu của toàn hệ thống điều khiển dùng STM32

- Sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng tối thiểu của toàn hệ thống điều khiển

dùng STM32F103RCT6

Yêu cầu 2: Trong báo cáo trình bày rõ và chi tiết lưu đồ lưu đồ giải thuật và mã nguồn của chương trình

LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT :

*Chương trình ngắt :

/* USER CODE BEGIN PV */

extern uint8_t my_flag;

/* USER CODE END PV */

void TIM2_IRQHandler(void)

{

/* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 0 */

/* USER CODE END TIM2_IRQn 0 */

HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);

/* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 1 */

my_flag=1;

/* USER CODE END TIM2_IRQn 1 */

}

/* USER CODE BEGIN 1 */

/* USER CODE END 1 */

*Chương trình chính :

/* USER CODE BEGIN PV */

uint8_t my_flag;

/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

/* USER CODE END 2 */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

my_flag = 0;

HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);

HAL_Delay(767);

while(my_flag==0);

}

Link youtube :

https://youtu.be/1xquSm6pg8g