BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO 
           VI ĐIỀU KHIỂN VÀ ỨNG DỤNG

NHÓM 2 :                 
                  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM BUỔI 8:

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN NGOẠI VI DAC

SINH VIÊN THỤC HIỆN : Hứa Mạnh Trường                          - 21069461

: Đoàn Mạnh Tú                                 - 21007261

: Nguyễn Minh Mẫn                            - 21012961

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PHẠM QUANG TRÍ 
                                               Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10, năm 2023

PHỤ LỤC

- Các yêu cầu của bài thực hành số 8 :

Yêu cầu 1 : Trong quyển báo cáo, dựa vào yêu cầu của bài tập đã chọn, phải vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng của toàn bộ hệ thống sử dụng vi điều khiển STM32

Yêu cầu 2 : Trong quyển báo cáo, trình bày rõ ràng lưu đồ giải thuật và sử dụng vi điều khiển STM32

Yêu cầu 3 : Nạp chương trình vào kit thí nghiệm STM32 và thực hiện cho chạy thử trên phần cứng trong phòng thực hành. Quay video clip minh chứng kết quả thực hiện, tải lên Youtube duy nhất 1 video clip (trường hợp minh chứng có nhiều video clip nhỏ thì sinh viên phải tự ghép lại thành 1 video clip tổng hợp ) và ghi liên kết và báo cáo.

Yêu cầu 4: Trong video clip phải có:

Thuyết minh mô tả quá trình thao tác thí nghiệm.

Trình bày kết nối dây giữa STM32 với các ngoại vi.

Trình bày chức năng từng dòng lệnh C trong mã nguồn của chương   trình điều khiển do người sử dụng bổ sung vào.

Trình bày và nhận xét về kết quả thí nghiệm.

***

1. Phải trình bày chi tiết quá trình mình làm thí nghiệm trên lớp như thế nào cho bài, thực hiện thế nào, chuẩn bị những gì cần,...

2. Phải trình bày cách thức kết nối từng dây giữa STM32 và modul dựa trên phần cứng đã ráp tại phòng, không dùng sơ đồ để giải thích

3. Phải giải thích ý nghĩa, chức năng của từng dòng (thiếu 1 dòng cũng bị trừ cho đến khi bị -2 điểm sẽ dừng). Chức năng nghĩa là nó dùng để làm gì, tại sao phải có nó chứ không phải nói lệnh đó là lệnh gì

4. Cuối cùng phải nhận xét là bài mình chạy thế nào so với yêu cầu bài tập

*******************************************************

NỘI DUNG CÂN THỰC HIỆN BUỔI 8

Sử dụng phần mềm CubeMX để tạo ra một Project và phần mềm System Workbench for STM32 để viết chương trình cho STM32 chỉ dùng các lệnh của thư viện HAL_GPIO, HAL_Delay, HAL_DAC và các lệnh C cơ bản để thực hiện các yêu cầu sau :

BÀI TẬP MỨC ĐỘ 1 :

- Viết chương trình cho STM32 sử dụng chức năng DAC để tạo ra mức điện áp tại một chân DAC bất kỳ có giá trị sau Oscilloscope, sai số điện áp mỗi 5% sẽ bị trừ 1 điểm ) :

| Nhóm 1: 0.5V | Nhóm 5: 1.5V | Nhóm 9: 2.5V |
| --- | --- | --- |
| Nhóm 2: 0.75V | Nhóm 6: 1.75V | Nhóm 10: 2.75V |
| Nhóm 3: 1.0V | Nhóm 7: 2.0V | Nhóm 11: 3.0V |
| Nhóm 4:1.25V | Nhóm 8: 2.25V | Nhóm 12:0.25V |

=> Nhóm tụi em là nhóm 2 : 0.75V

*******************************************************

BÁO CÁO

Yêu cầu 1: Trong quyển báo cáo, dựa vào yêu cầu của bài tập đã chọn, phải vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng của toàn bộ hệ thống sử dụng vi điều khiển STM32.

Sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng toàn bộ hệ thống sử dụng STM32

Yêu cầu 2: Trong quyển báo cáo, trình bày rõ ràng lưu đồ giải thuật và mã nguồn của chương trình điều khiển.

Lưu đồ giải thuật:

*chương trình chính:

int main ( void )

{

HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);

while (1)

{

// DAC_vol = Vref_plus x (DAC_val / 4095 )

HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R,908.1164991);

}

}

Công thức:

________

X

Vref_plus

=

(1)

DAC_vol

DAC_val

4095

Thay số vào ( 1 ) ta có :

0.75 = 3.382 x DAC_val4095

DAC_val =  0.753.382 x 4095

DOR ≈ 908.1164991

Yêu cầu 3: Nạp chương trình vào kit thí nghiệm STM32 và thực hiện cho chạy thử trên phần cứng trong phòng thực hành. Quay video clip minh chứng kết quả thực hiện, tải lên Youtube duy nhất 1 video clip (trong trường hợp minh chứng có nhiều video clip nhỏ thì sinh viên phải tự ghép lại thành 1 video clip tổng hợp) và ghi liên kết vào báo cáo.

Link Video  Youtube :

https://youtu.be/wDDLGMddeWQ